# OCUDU PHY TAP プラグインによる 3rd party dApp 統合調査レポート

UL PHY レイヤ・データを消費する外部ベンダー dApp の統合点・I/F・制約・難易度評価

調査: ソースコードベース（gitlab.com/ocudu）

2026-06-09

Table of Contents

# 0. 調査対象と前提

| 項目 | 値 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 本体 | gitlab.com/ocudu/ocudu のミラー（/home/user/ocudu-mirror） | README.md:3 |
| 本体バージョン | OCUDU 26.04.0（リリース版） | cmake/modules/version.cmake:5-8, CHANGELOG:9 |
| 本体ライセンス | BSD-3-Clause-Open-MPI | README.md:7, LICENSE:1-2 |
| 由来 | srsRAN 系（Software Radio Systems Limited 著作権） | LICENSE:1, 各ファイル SPDX ヘッダ |
| 参考プラグイン | gitlab.com/ocudu/plugin_examples/phy_tap_plugin_example（clone 済） | GitLab API（project id 81731466） |
| 参考プラグインの追従先 | OCUDU dev ブランチ（既定追従 ref） | phy_tap_plugin_example/.gitlab-ci.yml:8,12 |
| リリースタグ状況 | 存在するタグは release_26_04 / _rc1 / _rc2 のみ。26.10 は未リリース（既定ブランチ dev が将来リリースの開発線） | GitLab Tags API（2026-06-09 取得） |

重要な前提のずれ: 本体ミラーは 26.04（リリース版）、参考プラグインは dev（将来の 26.10 系開発線） を追従している。後述（項目7）のとおり PHY TAP I/F は 26.04 と dev の間で既に変化しており、両者をそのまま組み合わせるとビルドが通らない。本レポートは原則 26.04 ミラーの実ソースを根拠とし、dev 側は GitLab raw 取得で差分のみ明示する。

PHY TAP は「アップリンク（UL）受信シンボルを外部処理ユニットへ公開する」ためのフック機構であり、本タスクの想定どおり UL PHY データを消費する dApp の統合点である（include/ocudu/phy/upper/phy_tap/phy_tap.h:11-16）。

# 1. 詳細調査結果（項目1〜9）

## 項目1. dApp が実装すべき I/F（抽象クラス・シグネチャ・定義ファイル）

統合点となる純粋仮想クラスは ocudu::phy_tap。定義ファイルは唯一 include/ocudu/phy/upper/phy_tap/phy_tap.h（このディレクトリには本ヘッダ1本のみ）。

26.04 ミラーでの phy_tap（phy_tap.h:17-71）：

class phy_tap {
public:
  virtual ~phy_tap() = default;                                   // :21
  virtual void handle_ul_symbol(resource_grid_writer&  grid_writer,            // :50-57
                                const resource_grid_reader& grid_reader,
                                slot_point slot, unsigned symbol,
                                span<const uplink_pdu_slot_repository::pusch_pdu>         pusch_pdus,
                                span<const uplink_pdu_slot_repository::pucch_pdu>         pucch_pdus,
                                span<const pucch_processor::format1_common_configuration> pucch_f1_pdus,
                                span<const uplink_pdu_slot_repository::srs_pdu>           srs_pdus) = 0;
  virtual void handle_quiet_grid(const resource_grid_reader& grid_reader, slot_point slot) = 0; // :70
};

- handle_ul_symbol：UL シンボル受信ごとに呼ばれ、当該スロットの「現在シンボルまで」の受信 RE と、当該シンボルでアロケーションが終了する PHY PDU 群（PUSCH/PUCCH/PUCCH-F1/SRS）を渡す（phy_tap.h:23-57）。

- handle_quiet_grid：受信要求の無いスロットの最終シンボルで、グリッド全体を渡す（phy_tap.h:59-70）。

ファクトリ I/F は include/ocudu/phy/upper/upper_phy_factories.h：

- class phy_tap_factory … virtual std::unique_ptr<phy_tap> create() = 0;（upper_phy_factories.h:410-418）

- 生成関数 create_phy_tap_factory(unsigned nof_rb, unsigned nof_ports, const std::string& processor_arguments)（upper_phy_factories.h:421-422）。コメントに「このファクトリは PHY tap プラグイン側で定義しなければならない」と明記（upper_phy_factories.h:408-409）。

参考プラグインは I/F をさらに2段に分け、本体非依存の external_ul_processor（process / process_quiet / process_prach）を vendor 実装面として提供する（phy_tap_plugin_example/include/external_ul_processor.h:19-69）。phy_tap_impl がアダプタとして本体 phy_tap を実装し external_ul_processor へ委譲する（phy_tap_plugin_example/lib/phy_tap_impl.h:11-51）。

## 項目2. 登録・ロード方法（リンク時ファクトリ上書き）

ランタイム共有ライブラリ（dlopen）ではなく、コンパイル/リンク時のシンボル上書きで登録する。

- 本体は弱い既定実装を持つ：OCUDU_HAS_PHY_TAP 未定義時、create_phy_tap_factory(...) は nullptr を返す（lib/phy/upper/upper_phy_factories.cpp:1331-1337）。

- プラグインは OCUDU_HAS_PHY_TAP を定義してこの既定を無効化し、ocudu::create_phy_tap_factory(...) の実体を提供する（phy_tap_plugin_example/lib/phy_tap_factories.cpp:49-55、phy_tap_plugin_example/lib/CMakeLists.txt:12）。

- 生成は設定駆動：config.phy_tap_arguments が値を持つときのみファクトリを生成（upper_phy_factories.cpp:905-909）。生成された phy_tap は uplink_processor_impl に std::unique_ptr<phy_tap> で渡される（upper_phy_factories.cpp:101-105,113 / uplink_processor_impl.h:171,266）。

比較：本体には RF ラジオ用の汎用ランタイム・プラグイン機構（dlopen/dlsym で libocudu_radio_*.so を読む）が存在する（lib/radio/plugin_radio_factory.cpp:102-144）。PHY TAP はこの方式を使わず、静的リンク（in-process）である。

## 項目3. ビルドへの組み込み（CMake / 依存 / ABI）

- 本体は plugins/ 配下を自動探索：ENABLE_PLUGINS（既定 ON、CMakeLists.txt:74）が有効なら ${CMAKE_SOURCE_DIR}/plugins/* の各サブディレクトリで CMakeLists.txt を持つものを add_subdirectory する（CMakeLists.txt:659-671）。

- 26.04 ミラーに plugins/ ディレクトリは存在しない（ls plugins が失敗）。統合者がプラグインをここに配置する必要がある。

- プラグイン側 CMake は本体のコアターゲットへ直接リンクする：

  - add_library(ocudu_upper_phy_tap OBJECT phy_tap_factories.cpp)（phy_tap_plugin_example/lib/CMakeLists.txt:6）

  - target_link_libraries(ocudu_upper_phy ocudu_upper_phy_tap)（同 :9）← コア ocudu_upper_phy に取り込む

  - target_compile_definitions(ocudu_upper_phy PRIVATE -DOCUDU_HAS_PHY_TAP)（同 :12）

  - 例実装は外部依存 zmq と本体 ocudu_support にリンク（phy_tap_plugin_example/lib/external_processors/CMakeLists.txt:12-15）

- 言語/ABI 要件（本体 CMakeLists.txt）：CMAKE_CXX_STANDARD 17 / REQUIRED ON（:18-19）、x86 は -march=native（既定）/ aarch64 は -mcpu=native（:554-577）、-fno-rtti（:197）、Release で -fno-trapping-math -fno-math-errno（:203-205）。RTSAN（-fsanitize=realtime）オプションあり。

- 結論：プラグインは本体ビルドツリー内で同一コンパイラ・同一フラグでビルドし、コアライブラリへ静的リンクする前提。スタンドアロン SDK や安定 C ABI 境界は提供されない。

## 項目4. PHY パイプライン上の TAP フック位置と呼び出し元・スレッド

UL 受信チェーンの呼び出し系列（26.04）：

- RU → upper_phy_rx_symbol_handler_impl::handle_rx_symbol(context, grid, is_valid)（lib/phy/upper/upper_phy_rx_symbol_handler_impl.cpp:24）

- → ul_proc.handle_rx_symbol(context.symbol, is_valid)（同 :32）

- → uplink_processor_impl::handle_rx_symbol(end_symbol_index, is_valid)（uplink_processor_impl.cpp:111）→ シンボルループで process_symbol_pdus(...)（同 :179）

- → process_symbol_pdus() 内で ul_tap->handle_ul_symbol(...) を呼ぶ（uplink_processor_impl.cpp:200-208）

- フック位置は PHY が当該 RE を消費する直前：process_symbol_pdus は先に tap を呼び（:201）、その後に process_pucch/pusch/srs（:212-226）を実行する。この順序保証は I/F で明文化（phy_tap.h:39-42）。

- 静かな（受信要求の無い）スロットでは uplink_slot_processor_alt_impl::handle_rx_symbol が最終シンボルで tap->handle_quiet_grid(grid, *slot) を呼ぶ（uplink_slot_processor_alt_impl.h:39-43）。

- スレッド = 「RU UL 実行コンテキスト」（phy_tap.h:48）。さらに呼び出し中は slot processor の FSM ロックを保持（uplink_processor_impl.cpp:115 start_handle_rx_symbol() / :120 scope-exit finish_handle_rx_symbol()、コメント :113-114「異スレッドからの同時処理を防ぐ」）。→ tap 内ブロッキングは slot processor 全体を停止させる。

## 項目5. 渡されるデータ構造と所有権・ライフタイム

- リソースグリッド：resource_grid_writer& / const resource_grid_reader& を参照で受領。実体は uplink_processor_impl 保有（grid->get_writer()/get_reader() を渡す、uplink_processor_impl.cpp:201-202）。

  - RE データは (port, symbol) ごとに span<const cbf16_t>（複素 brain-float16 の IQ）：resource_grid_reader::get_view(port, l)（resource_grid_reader.h:108）、書込は resource_grid_writer::get_view（resource_grid_writer.h:90）。次元は get_nof_ports/get_nof_subc/get_nof_symbols（resource_grid_base.h:19,22,25）。

- PDU 群は span<const ...>（非所有ビュー、repository が所有）：

  - pusch_pdu：harq_id, tb_size(units::bytes), pdu(=pusch_processor::pdu_t：rnti, start_symbol_index, nof_symbols 等)（uplink_pdu_slot_repository.h:23-30）

  - pucch_pdu：context(ul_pucch_context：rnti, format), config(format0..4 の variant)（同 :33-43）

  - srs_pdu：context(ul_srs_context), config(srs_estimator_configuration)（同 :46-51）

  - pucch_processor::format1_common_configuration：slot, bwp_size_rb, bwp_start_rb, cp, starting_prb 等（pucch_processor.h:117-129）

- 所有権・ライフタイム規約（phy_tap.h）：

  - PHY は PUSCH/PUCCH/SRS アロケーションの RE を「最終シンボル受信かつ本メソッド呼出後」まで消費しない（:39-42）。→ 当該呼出内で処理し書き戻せる。

  - 「PDU に属するグリッド内容は、その PDU を渡した呼出が return した後は変更してはならない」（:44-46）。→ span/参照は呼出中のみ有効、保持・遅延書込は未定義動作。

- 例：grid_reader.get(temp_buffer, i_port, symbol, 0) → DSP → grid_writer.put(i_port, symbol, 0, temp_buffer) の read-modify-write（external_ul_processor_example_impl.cpp:57,62,67）。

## 項目6. 実行コンテキストの制約（RT / スレッド / メモリ / CPU・GPU / in/out-of-process）

- ハード・リアルタイム：UL シンボル受信ごとに同期呼出（phy_tap.h:23-24）。I/F に「RU UL 実行コンテキストで呼ばれる。重い処理を同期実行すると realtime error を招く」と2箇所で警告（phy_tap.h:48-49,68-69）。FSM ロック保持中（項目4）。

- レイテンシ・バジェット：締切は事実上「1 OFDM シンボル周期」（ソース上は「シンボル単位の同期呼出」＋上記警告が根拠。秒数は数値としてはソースに無く、numerology からの概算導出：15 kHz ≈ 71.4 µs、30 kHz ≈ 35.7 µs/シンボル）。

- CPU コンテキスト：グリッドはホストメモリ上の cbf16_t span（項目5）。この経路に GPU は無い。ハードウェアアクセラレータは LDPC 用 DPDK BBDEV のみ（CHANGELOG:20）で tap には公開されない → tap からの GPU/アクセラレータ・オフロードは未提供（未確認）。

- in-process（同一プロセス・静的リンク）。out-of-process 連携は ZMQ 参考実装が手本：重い I/O を専用ワーカへ退避してから送出する。

  - 専用ワーカ general_task_worker「ULPhyTap」（キュー長 2048）と executor を保持（tap_ul_resource_grid_epre_zmq.h:35-58）。

  - コールバック内では軽量計算（EPRE=モジュラス二乗の累積）だけ行い、deps->get_executor().defer([...]{ backend.send_buffer(...); }) でワーカスレッドへ退避（tap_ul_resource_grid_epre_zmq.cpp:33-34）。

  - 退避先で ZMQ PUSH 送出（zmq_server_backend.h:30,57）→ 外部 dApp は ZMQ_PULL で別プロセス受信（zmq_server_backend.h:13-15）。

  - ホットパスのバッファは bounded_object_pool でプール化（tap_ul_resource_grid_epre_zmq.h:106）。

- 推奨アーキテクチャ：tap 内は最小限の抽出/変換のみ、vendor の重い DSP/ML は別スレッド or 別プロセス（低レイテンシ IPC）で実行。

## 項目7. API 安定性（26.04 ⇄ dev／将来 26.10）

I/F は既に変化している（ソース/ABI 破壊あり）。 上流 dev（GitLab raw 取得）と 26.04 ミラーの差分：

| 要素 | 26.04（ミラー） | dev（将来 26.10 系） |
| --- | --- | --- |
| phy_tap 純粋仮想メソッド | 2個：handle_ul_symbol, handle_quiet_grid（phy_tap.h:50,70） | 3個：＋handle_prach_window(prach_buffer&, const prach_buffer_context&)（dev phy_tap.h:81） |
| create_phy_tap_factory 引数 | 3個（nof_rb, nof_ports, args）（upper_phy_factories.h:422） | 4個：＋std::optional<tdd_ul_dl_config_common> tdd_pattern（dev upper_phy_factories.h:426） |
| upper-phy 設定フィールド | phy_tap_arguments のみ（upper_phy_factories.h:285） | ＋phy_tap_tdd_pattern（dev upper_phy_factories.h:288） |

- ミラー側に handle_prach_window / tdd_pattern（phy_tap 文脈）は存在しない（リポジトリ全文 grep で未検出）。

- 参考プラグインは 3メソッド＋4引数ファクトリ＋process_prach を実装（phy_tap_impl.h:35, phy_tap_factories.cpp:49-52, external_ul_processor.h:68）。→ 26.04 に対してはそのままコンパイル不可（抽象メソッド未実装＝インスタンス化不可、ファクトリ署名不一致）。逆に 26.04 向け実装は dev で抽象メソッド不足になる。

- 密結合度：I/F 署名は内部型（resource_grid_reader/writer, uplink_pdu_slot_repository::*, pucch_processor::format1_common_configuration, prach_buffer, slot_point, cbf16_t, tdd_ul_dl_config_common）に直接依存。安定 C ABI 無し・C++ vtable/STL 型をまたぐため、コンパイラ/フラグ一致のリビルドが必須。

- 補足：dev の version.cmake も現状 26.04.0 のまま（版数はリリース時にのみ更新）。26.10 タグは未作成（2026-06-09）。

## 項目8. ライセンスとリンク形態（事実のみ。解釈は行わない）

- 本体ライセンス：BSD-3-Clause-Open-MPI（README.md:7、LICENSE:1-2 Software Radio Systems Limited、各ファイル SPDX）。

- LICENSES/ 同梱：Apache-2.0 / BSD-2-Clause / BSD-3-Clause / BSD-3-Clause-Open-MPI / CC0-1.0 / MIT（各 .txt）。

- PHY TAP 関連ファイルの SPDX ヘッダ（全て行2が SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause-Open-MPI）：phy_tap.h:2, uplink_processor_impl.cpp:2, upper_phy_factories.cpp:2, upper_phy_factories.h:2。加えて行3に「本ファイルは 3GPP 仕様の一部を実装し追加のライセンス要件の対象となりうる」旨の注記（phy_tap.h:3 ほか）。

- 参考プラグイン：全ファイル BSD-3-Clause-Open-MPI（例 phy_tap_factories.cpp:2）、REUSE.toml / LICENSES/BSD-3-Clause-Open-MPI.txt 同梱。

- リンク形態（事実）：プラグイン（tap 本体）はコア ocudu_upper_phy へ静的リンク（同一プロセス・同一アドレス空間、プロセス分離なし）（phy_tap_plugin_example/lib/CMakeLists.txt:9）。ZMQ 例は消費側 dApp のみを別プロセス化し得る（tap コード自体は in-process）。

## 項目9. 制御・設定（起動時設定 / 動的制御 I/F）

- 有効化・設定（アプリ設定構造体 du_low_unit_expert_upper_phy_config）：

  - 設定フィールド：bool enable_phy_tap=false; / std::string phy_tap_arguments="";（apps/units/flexible_o_du/o_du_low/du_low_config.h、enable_phy_tap/phy_tap_arguments）

  - CLI11：--enable_phy_tap / --phy_tap_arguments（du_low_config_cli11_schema.cpp:245-254）

  - YAML：enable_phy_tap / phy_tap_arguments（du_low_config_yaml_writer.cpp:62-63、expert_phy: セクション、README 例参照）

  - 反映：if (enable_phy_tap) upper_phy_factory_config.phy_tap_arguments = phy_tap_arguments;（du_low_config_translator.cpp:60-62）→ upper_phy_factories.cpp:905-909 で生成

- processor_arguments の形式：OCUDU 本体は中身を解釈せずプラグインへ不透明に渡す。解釈はプラグイン側（例：正規表現 tap_ul_epre=([^,]*) で ZMQ バインドアドレス抽出、external_processor_factories.cpp:110）。書式はカンマ区切り key=value（README 例 enable_quiet_processing=true,log_level=warning）。

- 動的制御 I/F（E2/E3/dApp/RIC）は PHY TAP に対して存在しない。tap は起動時に一度だけ生成され std::unique_ptr<phy_tap> として uplink_processor_impl へ渡る不変オブジェクトで、再構成パスは無い（uplink_processor_impl.h:171,266）。E2/RIC から phy_tap を制御する結線も無し（全文調査で未検出）。→ 起動時設定のみ。ランタイム動的制御は未実装（未確認）。

# (a) 統合手順

26.04 を前提とした、UL PHY データを消費する dApp の統合手順（参考プラグインに準拠）：

- 配置：本体ツリーに plugins/ を作成し、その配下へプラグイン一式を置く（CMakeLists.txt:659-671、既定 ENABLE_PLUGINS=ON）。26.04 ミラーには plugins/ が無いため新規作成が必要。

- ファクトリ実装：ocudu::create_phy_tap_factory(nof_rb, nof_ports, processor_arguments) を実装し、phy_tap を生成する phy_tap_factory を返す（手本：phy_tap_factories.cpp:49-55）。26.04 の3引数署名に合わせる（upper_phy_factories.h:422）。

- tap 実装：phy_tap を継承し handle_ul_symbol と handle_quiet_grid を実装（26.04 はこの2つ。dev では handle_prach_window も必須）。

- vendor ロジック：tap 内は最小限に留め、UL データ（cbf16_t グリッド＋PDU メタデータ）を抽出。重い処理は (i) 専用ワーカスレッドへ defer、または (ii) ZMQ 等の低レイテンシ IPC で別プロセスの dApp へストリーム（手本：tap_ul_resource_grid_epre_zmq.{h,cpp} / zmq_server_backend.h）。

- ビルド結線：プラグイン CMake で target_link_libraries(ocudu_upper_phy <plugin_obj>) と target_compile_definitions(ocudu_upper_phy PRIVATE -DOCUDU_HAS_PHY_TAP)（手本：lib/CMakeLists.txt:9,12）。外部依存（例 zmq）と ocudu_support をリンク。本体と同一コンパイラ・同一フラグ（C++17, -march/-mcpu=native, -fno-rtti）でビルド。

- 本体ビルド：通常どおり本体を CMake ビルド（ENABLE_PLUGINS=ON で自動取り込み）。

- 実行時有効化：gNB 設定で expert_phy.enable_phy_tap: true と expert_phy.phy_tap_arguments: <key=value,...>（または CLI --enable_phy_tap=true --phy_tap_arguments=...）。dApp 側の接続先（例 ZMQ エンドポイント）は phy_tap_arguments で渡す。

# (b) dApp が最低限実装すべき I/F

26.04 でビルドを通すための最小実装セット：

| # | 実装対象 | 必須メソッド/関数 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | class : public ocudu::phy_tap | handle_ul_symbol(...) / handle_quiet_grid(...) の2純粋仮想 | phy_tap.h:50,70 |
| 2 | class : public ocudu::phy_tap_factory | std::unique_ptr<phy_tap> create() | upper_phy_factories.h:417 |
| 3 | 自由関数 | std::shared_ptr<phy_tap_factory> ocudu::create_phy_tap_factory(unsigned nof_rb, unsigned nof_ports, const std::string& processor_arguments) | upper_phy_factories.h:421-422 |
| 4 | ビルド定義 | OCUDU_HAS_PHY_TAP を ocudu_upper_phy に付与 | lib/CMakeLists.txt:12 |

- 推奨（参考プラグイン流）：本体非依存の vendor 面 external_ul_processor（process / process_quiet、dev では process_prach も）を切り、phy_tap 実装はアダプタに留める（external_ul_processor.h, phy_tap_impl.h）。

- dev／将来 26.10 へ移行する場合：phy_tap::handle_prach_window(prach_buffer&, const prach_buffer_context&) の追加実装と、create_phy_tap_factory の tdd_pattern 引数追加が必須（項目7）。

# (c) 制約一覧

| 区分 | 制約 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 実行スレッド | RU UL 実行コンテキストで同期呼出。FSM ロック保持中（ブロッキングで slot processor 停止） | phy_tap.h:48, uplink_processor_impl.cpp:115,120 |
| レイテンシ | シンボル単位の締切（概算：30 kHz ≈ 35.7 µs / 15 kHz ≈ 71.4 µs/シンボル。秒数はソース非記載の導出値） | phy_tap.h:23-24,48-49 |
| メモリ所有 | グリッド参照・PDU span は呼出中のみ有効。PDU 領域は return 後変更不可（保持・遅延書込は UB） | phy_tap.h:39-46 |
| データ型 | RE は (port, symbol) ごとの span<const cbf16_t>（複素 BF16 IQ）。CPU/ホストメモリ | resource_grid_reader.h:108 |
| プロセス | in-process 静的リンク。out-of-process 化は自前 IPC（ZMQ 例あり） | lib/CMakeLists.txt:9, zmq_server_backend.h |
| アクセラレータ | GPU/HW アクセラレータは tap に未公開（BBDEV は LDPC 専用） | CHANGELOG:20 |
| ビルド/ABI | 本体ツリー内・同一コンパイラ/フラグ・C++17・-march/-mcpu=native・-fno-rtti。安定 C ABI 無し | CMakeLists.txt:18-19,197,554-577 |
| API 安定性 | 26.04→dev で I/F 変更済（メソッド/署名追加）。リリースごと再移植 | 項目7（dev raw 取得） |
| 制御 | 起動時 CLI/YAML のみ。ランタイム動的制御（E2/E3/RIC）無し | du_low_config_*、全文調査 |
| 登録 | dlopen 無し。リンク時ファクトリ上書き（OCUDU_HAS_PHY_TAP） | upper_phy_factories.cpp:1331-1337 |
| ライセンス | 本体・例とも BSD-3-Clause-Open-MPI（許諾系）。3GPP 実装注記あり（解釈は本レポート対象外） | LICENSE, phy_tap.h:2-3 |

# (d) 統合難易度の評価

判定凡例：◯=容易/低リスク、△=注意/中、×=困難/高リスク。工数は概算（1名想定、設計〜初回動作まで）。

| 項目 | 判定 | 理由（根拠） | 概算工数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. I/F 明確性 | ◯ | 抽象クラス＋ファクトリが文書化され、動作する参考実装あり（phy_tap.h, 参考プラグイン） | 2〜3 人日 |
| 2. 登録/ロード | △ | dlopen 不可。OCUDU_HAS_PHY_TAP 上書き＋本体ツリー内ビルド前提（upper_phy_factories.cpp:1331, lib/CMakeLists.txt:12） | 2〜5 人日 |
| 3. ビルド組込 | △ | コア ocudu_upper_phy へ静的リンク、同一フラグ必須、外部依存(zmq)導入、plugins/ 新設（CMakeLists.txt:74,659-671） | 3〜5 人日 |
| 4. フック位置/スレッド | △ | UL 受信チェーンの好位置だが RU UL スレッド・FSM ロック下（uplink_processor_impl.cpp:115-120） | 設計込 3〜5 人日 |
| 5. データ構造/所有権 | △ | 情報は豊富だが内部型に密結合・非所有 span・呼出内限定・BF16 IQ 理解が必要（phy_tap.h:39-46, resource_grid_reader.h:108） | 3〜5 人日 |
| 6. RT 制約 | ×（最難関） | サブシンボル締切・同期・in-process。vendor の重処理は同期実行不可、ワーカ/別プロセス退避が必須（phy_tap.h:48-49, ZMQ 例） | 1〜3 人週 |
| 7. API 安定性 | × | 26.04→dev で既に破壊的変更。安定 ABI 無し、リリースごと再移植（項目7） | 移植ごと 2〜4 人日（恒常） |
| 8. ライセンス/リンク形態 | ◯（事実） | BSD-3-Clause-Open-MPI（許諾系）、静的 in-process リンク。技術的障壁は小（解釈は対象外） | ほぼ 0 |
| 9. 制御/設定 | △ | 起動時 CLI/YAML の不透明引数のみ。動的制御が必要なら自前側チャネル実装（du_low_config_*） | 静的=1〜2 人日／動的=別途中規模 |

## 総合判定：△〜×（中〜高難度）

- 実現可能性は高い：明確な抽象 I/F、動作する参考プラグイン、許諾系ライセンス、UL 受信チェーン上の好位置のフックが揃っており、「UL PHY データを外部へ出す」統合経路は明確に存在し実証済み（項目1,2,4,8）。

- 難しさの本質は3点：

  - ハード RT・in-process 実行（項目6）。vendor の DSP/ML をコールバックで同期実行することは現実的でなく、薄い in-process tap＋低レイテンシ IPC で out-of-process dApp へ橋渡しする設計が事実上必須（ZMQ 例が手本）。

  - 本体ツリー内・静的リンク・同一フラグのビルド制約（項目3）。スタンドアロン SDK や安定 ABI が無い。

  - API 不安定（項目7）。26.04 とリリースタグの無い dev で I/F が既に乖離。26.04 リリース＋現行 plugin_examples をそのまま組み合わせると非互換。

- 概算総工数（初回の out-of-process dApp ブリッジ実現まで）：約 3〜6 人週。加えてリリース更新ごとに 2〜4 人日程度の再移植が恒常的に発生。

- 推奨：(i) 対象リビジョンを 26.04 リリースで固定するか dev で固定するかを先に決め I/F 署名を一致させる、(ii) tap は抽出/転送に限定し vendor 処理は別プロセス化、(iii) phy_tap_arguments で dApp 接続先を渡す、(iv) 動的制御が必要なら自前制御チャネルを別途設計（本体に E2/E3 連携は無い）。

# 付録. 主要根拠ファイル一覧

| ファイル | 役割 |
| --- | --- |
| include/ocudu/phy/upper/phy_tap/phy_tap.h | 統合 I/F（抽象クラス）定義 |
| include/ocudu/phy/upper/upper_phy_factories.h | phy_tap_factory / create_phy_tap_factory 宣言・設定フィールド |
| lib/phy/upper/upper_phy_factories.cpp | 弱い既定実装（#ifndef OCUDU_HAS_PHY_TAP）・ファクトリ生成（設定駆動） |
| lib/phy/upper/uplink_processor_impl.{h,cpp} | フック呼出（handle_ul_symbol）・FSM ロック・データ取得 |
| lib/phy/upper/uplink_slot_processor_alt_impl.h | 静かなスロットの handle_quiet_grid 呼出 |
| lib/phy/upper/upper_phy_rx_symbol_handler_impl.cpp | RU→UL 受信ハンドラ（呼び出し元） |
| include/ocudu/phy/upper/uplink_pdu_slot_repository.h | PUSCH/PUCCH/SRS PDU 構造体 |
| include/ocudu/phy/support/resource_grid_reader.h / resource_grid_writer.h / resource_grid_base.h | グリッド I/O・cbf16_t・次元 |
| apps/units/flexible_o_du/o_du_low/du_low_config*.{h,cpp} | CLI/YAML 設定・反映 |
| CMakeLists.txt | ENABLE_PLUGINS / plugins/ 取り込み・コンパイラ/ABI フラグ |
| cmake/modules/version.cmake / CHANGELOG / LICENSE / LICENSES/ | 版数・ライセンス事実 |
| phy_tap_plugin_example/（外部・clone） | 参考実装：ファクトリ上書き・ZMQ out-of-process・ビルド結線 |
| OCUDU dev（GitLab raw 取得） | 26.04 との I/F 差分（handle_prach_window, tdd_pattern） |