# Aerial CUDA-Accelerated RAN vs CUDA Accelerated OCUDU — L1 (PHY) 技術比較レポート

- 作成日: 2026-06-12

- 比較対象: NVIDIA Aerial CUDA-Accelerated RAN 26.1.1 / CUDA Accelerated OCUDU preview (commit ccdf4e6)

- 本文中のパスは aerial/... = Aerial リポジトリ、ocudu/... = OCUDU リポジトリからの相対パス。(推測) 表記のない記述はコード・ドキュメントで確認済みの事実。

## 1. エグゼクティブサマリ

- カバレッジ: Aerial は L1 全チャネル（PDSCH/PDCCH/SSB/CSI-RS/BFW/PUSCH/PUCCH F0-4/PRACH/SRS）を GPU で完結する「フル GPU インライン L1」。OCUDU はスループット支配的なパス（PUSCH/PDSCH/SRS/PRACH 一部/lower-PHY/OFH 圧縮）のみ GPU 化し、PDCCH/PUCCH/SSB/CSI-RS は CPU のままの「選択的オフロード + CPU フォールバック」。

- アーキテクチャ思想: Aerial は GPU を L1 の主体とする専用 SDK（cuPHY）+ 専用制御プレーン（cuphydriver, MPS/green context で SM を静的分割）。OCUDU は既存 CPU PHY の factory/selector 層にベンダ中立な抽象（phy_acceleration.h、opaque token）として CUDA を差し込み、auto/enabled/disabled の YAML 設定でランタイム選択。

- HW 依存: Aerial は GH200/A100/H100 級 GPU + ConnectX-7/BlueField-3 + DOCA GPUNetIO/GPUDirect + 専用 NVIDIA カーネルが前提のフルスタック垂直統合。OCUDU は sm_89〜121（RTX 40xx〜DGX Spark/Jetson 系 iGPU 含む）で動作し、NIC は通常 NIC（GPUDirect 不使用）、FFT も vkFFT(MIT) で cuFFT 非依存。

- 成熟度: Aerial は 2025-2026 に 5 リリース（25.3.x→26.1.x）を重ねた商用グレード（ただし開発履歴は非公開のスカッシュコミット、外部コントリビューション不可）。OCUDU CUDA は DeepSig による 2026-06 の preview（実質 2 コミット、403 ファイル +15.2 万行）で、本家 OCUDU への upstream 統合前段階。

- 性能の公開度: OCUDU は再現手順付きの実測値を README に公開（PUSCH 21.2 倍、OFH BFP 26〜72 倍、ただし 20MHz 1 レイヤでは GPU が逆に遅い）。Aerial はリポジトリ内に性能数値を公開していない（ベンチツールのみ同梱）。

用途別の向き不向き: 大規模 massive MIMO 商用 DU・AI-RAN 研究（pyAerial/dataLake/E3）には Aerial。オープンガバナンス下での改変・統合・マルチプラットフォーム展開（エッジ/iGPU 含む）、自社 L1 への段階的 GPU 導入の参照実装としては OCUDU が適する。

## 2. 調査対象スナップショット

| 項目 | Aerial | OCUDU (CUDA preview) |
| --- | --- | --- |
| リポジトリ | github.com/NVIDIA/aerial-cuda-accelerated-ran | gitlab.com/ocudu/work_groups/wg1_hw_accel/cuda_accelerated_ocudu |
| 調査 commit | 29f5870fd84b0176df48b40667c1b8f1740e6d09 | ccdf4e681fc93927e1baebd697e8f879de641b38 |
| タグ / バージョン | 26.1.1（最新タグ、2026-05-27） | タグなし（OCUDU 26.04 ベース、2026-06-08） |
| 取得方法 | git clone --depth 50（2026-06-12 実施） | 同左 |
| 直近コミット | "Append -cubb to install script version" ほかリリーススカッシュのみ | 9fd4047 "feat(cuda): add resident CUDA PHY acceleration"（+152,052 行 / 403 ファイル）、ccdf4e6 README 整備 |
| CUDA 実装の著者 | NVIDIA（コミッタは aerial アカウントのみ） | DeepSig Inc（Tim O'Shea / Wan Liu、SPDX: Copyright (C) 2021-2026 DeepSig Inc） |

### 2.1 全体構造の棚卸し（Phase 1）

Aerial トップ構成（aerial/README.md:31-49 の構造記述と一致することを確認）:

| ディレクトリ | 役割 |
| --- | --- |
| cuPHY/ | CUDA L1 ライブラリ本体（チャネルパイプライン、カーネル、test、examples） |
| cuPHY-CP/ | 制御プレーン: cuphycontroller(設定/起動)、cuphydriver(スロットスケジューラ)、cuphyl2adapter/scfl2adapter(L2-FAPI)、aerial-fh-driver(O-RAN FH)、ru-emulator、testMAC、data_lake(+E3 agent)、container |
| cuMAC/, cuMAC-CP/ | GPU アクセラレーテッド L2 スケジューラ |
| pyaerial/ | Python バインディング + ML notebooks |
| 5GModel/ | MATLAB 5G リファレンスモデル（テストベクタ生成） |
| testBenches/, testVectors/, cubb_scripts/ | 性能測定、TV、インストール自動化 |

OCUDU トップ構成: フル gNB スタック（lib/ 配下に cu_cp, cu_up, du, mac, rlc, pdcp, rrc, ngap, e2, fapi_adaptor, ofh, phy, ru, scheduler 等）。CUDA 追加分は以下に集約:

| 場所 | 役割 |
| --- | --- |
| ocudu/lib/phy/cuda/ | in-tree CUDA カーネルライブラリ ocudu_phy_cuda（C API: include/ocudu_phy_cuda.h、ocudu/lib/phy/cuda/README.md:3-10） |
| ocudu/lib/phy/upper/channel_coding/ldpc/cuda/ | OCUDU 抽象への C++ アダプタ層（LDPC/変調/PDSCH grid writer 等） |
| ocudu/lib/phy/upper/, ocudu/lib/phy/lower/(経由), ocudu/lib/ofh/ | resident PUSCH、CUDA-visible grid、OFH GPU 圧縮の統合 |
| ocudu/scripts/cuda_accel/ | ベンチ/回帰スクリプト群（12 本） |
| ocudu/docs/doxygen/phy_acceleration.dox | アクセラレーション設計ドキュメント（162 行） |

言語別規模（third_party/external 除外、find+wc による実測）:

| 種別 | Aerial | OCUDU |
| --- | --- | --- |
| .cu | 611 ファイル / 176,381 行 | 57 ファイル / 63,418 行 |
| .cuh | 92 / 65,855 行 | 2 / 585 行 |
| .cpp | 433 / 311,426 行 | 1,885 / 1,196,187 行（フル CU/DU スタック含む） |
| .h/.hpp | 474 / 347,007 行 | 3,025 / 515,688 行 |
| .py | 278 / 78,239 行（pyAerial 等） | 9 / 1,105 行 |
| MATLAB .m | 549 / 121,243 行（5GModel） | 0 |

ビルドは両者 CMake。Aerial は cuPHY のデフォルトアーキが 80-real 90-real（aerial/cuPHY/CMakeLists.txt:124-126）、OCUDU は未指定時 native（ocudu/lib/phy/cuda/CMakeLists.txt:108-111）で -DENABLE_CUDA=ON のオプトイン（ocudu/CMakeLists.txt の option(ENABLE_CUDA ... OFF)）。

## 3. 比較マトリクス

凡例: ✅=対応/充実、△=部分対応/制約あり、❌=非対応/なし、❓=リポジトリからは不明

### A. アーキテクチャ / 全体設計

| 観点 | Aerial | OCUDU |
| --- | --- | --- |
| L1 レイヤ分割 | ✅ inline High-PHY(7.2x split、FH 直結) | ✅ split 7.2(OFH) と split 8(SDR) の両対応、High/Low PHY とも部分 GPU 化 |
| SDK 階層構造 | ✅ cuPHY(ライブラリ) / cuPHY-CP(制御) の明確な 2 層 + チャネル毎パイプラインオブジェクト | ✅ 既存 OCUDU PHY 抽象に factory/selector で挿入、カーネルは単一静的ライブラリ |
| ホスト/GPU 責務分担 | ✅ GPU 主体(L2 メッセージ→GPU パイプライン直行) | △ CPU 主体 + ブロック単位オフロード(resident 化で往復削減) |
| スロットパイプライン | ✅ DL/UL 専用 SlotMap リング + チャネル aggregator | △ 既存 executor 上で非同期 stream 実行 |
| 設定駆動 | ✅ YAML(cuphycontroller) 全面 | ✅ YAML auto/enabled/disabled セレクタ + env hooks |

### B. CUDA 実装

| 観点 | Aerial | OCUDU |
| --- | --- | --- |
| CUDA Graphs | ✅ 全面採用(conditional node, device graph 含む) | △ lower-PHY TX/RX の graph キャッシュ(env でオプトイン) |
| Streams/優先度 | ✅ セル毎複数 stream + MPS SM 分割 + green contexts | ✅ greatest-priority stream + H2D/D2H/scrambler 専用 stream |
| Fused/persistent kernel | ✅ fused 多数、order kernel(GDR 同期) | ✅ fused(scramble+mod, PUSCH E2E)、persistent なし |
| メモリ管理 | ✅ pinned/GDR pinned、フットプリント追跡 | ✅ managed(iGPU)/pinned(dGPU)・memAdvise・mem pool・トリプルバッファ |
| ライブラリ依存 | cuFFTDx(mathdx)、TensorRT(chEst)、cuBLAS/cuSOLVER 不使用 | vkFFT(MIT 同梱)のみ、cuFFT 不使用 |
| Tensor Core/混合精度 | △ FP16 LLR(LLR_FP16)、WMMA/MMA なし | △ FP16 LLR、WMMA/MMA なし |
| マルチ GPU / GPUDirect | ✅ マルチ GPU、GPUDirect RDMA + GDRCopy + DOCA GPUNetIO | ❌ 単一デバイス前提、GPUDirect なし |
| 対象 GPU アーキ | sm_80/90 デフォルト(+121 インストーラ)。Ampere/Hopper/(Blackwell) | sm_89/90/100/103/120/121、Tegra/iGPU 自動検出 |

### C. PHY チャネル処理カバレッジ（GPU 化の範囲）

| チャネル/機能 | Aerial (GPU) | OCUDU (GPU) |
| --- | --- | --- |
| PDSCH | ✅ フル(CRC/LDPC/RM/変調/DMRS/プリコーディング) | ✅ LDPC enc + RM + fused scramble/変調 + direct grid write |
| PDCCH | ✅ | ❌ CPU |
| PBCH/SSB | ✅(セル/スロット 3 SSB) | ❌ CPU |
| CSI-RS | ✅ TX/RX 両実装あり | ❌ CPU |
| PUSCH | ✅ フル(chEst 多方式/等化/LDPC/early-HARQ) | ✅ E2E resident(LS chEst, ZF/MMSE/MMSE-IRC, FP16 LLR, LDPC, UCI 一部) |
| PUCCH | ✅ F0–F4 | ❌ CPU(F0–F4 とも) |
| PRACH | ✅ | △ lower-PHY 復調は GPU、検出は CPU 既定(CUDA 検出器は実装あり) |
| SRS | ✅ RX/TX + BFW 計算 | ✅ 推定(LSE、TA 推定付き) |
| LDPC enc/dec | ✅ SM 世代別特化実装、早期終了、FP16 | ✅ layered min-sum/boxplus、早期終了、codeword pairing |
| Polar enc/dec | ✅ (PBCH/PDCCH/PUCCH F2-4) | △ カーネルあり、PUSCH 内 UCI 復号のみ結線 |
| ビームフォーミング | ✅ BFW Tx(SRS ベース、32 構成) | ❌ |
| 変調次数 | 〜256QAM(1024QAM なし) | 〜256QAM |
| 最大 PRB / アンテナ / レイヤ | 273 PRB / 64 ant / UL 8L・DL 4L per TB(セル 32L) | 273 PRB / RX 8 port / UL 4L(GPU 路) |

### D. 機能分割 & インターフェース

| 観点 | Aerial | OCUDU |
| --- | --- | --- |
| FAPI | ✅ SCF FAPI v10.04 + ベンダ拡張、nvIPC(shm) | ✅ 自前 FAPI 層(lib/fapi)、CUDA は FAPI の下で透過 |
| O-RAN FH | ✅ O-RAN.WG4.CUS.0-v05.00 サブセット、eCPRI、BFP9/14、C/U-plane(M-plane なし) | ✅ 既存 lib/ofh(eCPRI、C/U-plane)、GPU は BFP8-16/無圧縮の圧縮処理のみ |
| L2/DU 接続 | ✅ scfl2adapter + testMAC(外部 L2 接続前提) | ✅ 同一リポジトリ内 MAC/DU(完結) |
| タイミング | ✅ PTP 前提(エラーコード/監視)、T1a 等パラメータ | △ OFH 一般要件(CUDA 固有変更なし) |

### E. パフォーマンス / 最適化

| 観点 | Aerial | OCUDU |
| --- | --- | --- |
| レイテンシ目標記述 | △ パラメータは存在(t1a_*, slot_advance=3)、明示予算ドキュメントなし | △ ベンチ実測のみ |
| 公開性能数値 | ❌ リポジトリ内になし | ✅ README に実測+再現コマンド |
| ベンチツール | ✅ cubb_gpu_test_bench、nsys 連携、容量自動判定 | ✅ scripts/cuda_accel 12 本 + ctest ベンチ |
| リアルタイム機構 | ✅ isolcpus/nohz_full/idle=poll、専用カーネル、コアピン留め YAML | △ governor/バッファ調整スクリプト、OCUDU 標準 affinity |

### F. 標準準拠 / G. テスト

| 観点 | Aerial | OCUDU |
| --- | --- | --- |
| 3GPP 対応 | Rel-15 基本 + Rel-16/17 相当機能(明示タグなし)(推測) | 同(OCUDU 本体は 3GPP/O-RAN 準拠を標榜) |
| テストベクタ | ✅ MATLAB 5GModel→HDF5 TV、コンフォーマンス試験セット | △ 自己生成スイープ(GPU/CPU パリティ、BLER)、3GPP 公式 TV なし |
| CI | ❌ 公開 CI なし | ✅ GitLab CI(ただし CUDA ジョブなし(推測)) |

### H. ハードウェア / I. ソフトウェア依存

| 観点 | Aerial | OCUDU |
| --- | --- | --- |
| 要求 GPU | A100/H100/GH200/DGX Spark(リファレンス) | 任意の CUDA GPU(iGPU 含む、native ビルド可) |
| NIC/DPU | ConnectX-5〜7 / BlueField-3 + DOCA 必須(FH 経路) | 通常 NIC(DPDK は任意、既定 OFF) |
| ベンダーロック | 強(NVIDIA 垂直統合) | 弱(CUDA は backend の 1 つという建付け、vkFFT) |
| CUDA/driver | CUDA 13.1.1 / driver 590.48.01 / GDRCopy 2.5.1 / DOCA 3.2.1(インストーラ固定) | CUDA 13.0.88 / driver 580.95.05 で実測(最小版数の強制なし) |
| OS/カーネル | Ubuntu 22.04/24.04 + NVIDIA 専用カーネル(6.17.0-1014-nvidia 等) | Ubuntu 24.04 ほか(汎用、専用カーネル不要) |
| コンテナ | ✅ NGC コンテナ + HPCCM レシピ | △ 汎用 Docker のみ(CUDA プリセットなし) |

### J. ライセンス / K. 拡張性 / L. ドキュメント / M. 成熟度

| 観点 | Aerial | OCUDU |
| --- | --- | --- |
| ライセンス | Apache 2.0(2025 オープンソース化) | BSD-3-Clause Open MPI variant |
| ソース公開範囲 | ✅ フルソース(バイナリ blob なし) | ✅ フルソース |
| コントリビューション | ❌ 受け付けない | ✅ 受け付け(LF ガバナンス、TSC) |
| dApp/xApp・AI 連携 | ✅ data_lake(ClickHouse)+E3 agent、pyAerial+TensorRT chEst | ❌ なし(E2 は本体にあるが CUDA 非連動) |
| カスタムカーネル追加性 | △ cuPHY C API はあるが巨大・密結合(推測) | ✅ factory/selector + opaque token 設計で追加容易 |
| ドキュメント | ✅ NVIDIA Docs Hub + コンポーネント README | ✅ README(527 行) + phy_acceleration.dox + lib README |
| 成熟度 | 商用グレード、5 リリース、開発履歴非公開 | preview(実質 2 コミット)、upstream 統合中 |

## 4. 観点別 詳細所見

### A. アーキテクチャ / 全体設計

A-1. レイヤ分割と split の扱い

- Aerial は O-RAN 7.2x split の DU 側 L1（High-PHY）を GPU 上にインライン実装し、フロントホールから GPU メモリへ直接データを引き込む構成。aerial/cuPHY-CP/aerial-fh-driver/README.md:4 に「O-RAN Fronthaul CUS Specification 5.0 (O-RAN.WG4.CUS.0-v05.00) のサブセットを実装」と明記。FH 受信は DOCA GPUNetIO（aerial/cuPHY-CP/aerial-fh-driver/lib/gpu_comm_doca.cu:18-21 で doca_gpunetio.h を include）で GPU が直接パケットを処理する。

- OCUDU は split 7.2（ru_ofh）と split 8（ru_sdr、UHD/ZMQ）の両方を持ち、CUDA 化は両経路に挿入されている。split 8 用 lower-PHY の OFDM 変調/復調 GPU 化（ocudu/lib/phy/cuda/src/low_phy_tx.cu, low_phy_puxch_rx.cu）と、split 7.2 用 OFH IQ 圧縮 GPU 化（ocudu/lib/phy/cuda/src/ofh_compression.cu）が併存する（ocudu/README.md:59-79）。

A-2. SDK 階層構造

- Aerial: cuPHY が 11 種のチャネルパイプラインクラス（PdschTx/PuschRx/PdcchTx/SsbTx/CsirsTx/CsirsRx/BfwTx/PucchRx/PrachRx/SrsRx/SrsTx、aerial/cuPHY/src/cuphy_channels/ 配下）を公開し、cuPHY-CP の cuphydriver がスロット単位で起動する 2 層構造。

- OCUDU: カーネルは C API（ocudu/lib/phy/cuda/include/ocudu_phy_cuda.h）を持つ単一静的ライブラリ ocudu_phy_cuda に集約し、「CUDA カーネル/ランタイムコードを 1 箇所に保ち、上位 factory/selector は既存 OCUDU 抽象を使い続ける」方針が明文化されている（ocudu/lib/phy/cuda/README.md:7-10）。設計原則は ocudu/docs/doxygen/phy_acceleration.dox:12-23 に「汎用 PUSCH/PDSCH/PRACH/SRS/lower-PHY/OFH オーケストレーションは OCUDU インターフェースに依存し、具象アクセラレータクラスに依存してはならない」「モード解析・可用性チェック・フォールバック選択は factory/strategy モジュールに置く」と規定。

A-3. ホスト側オーケストレーション

- Aerial: cuphydriver が 8 スロット分の SlotMapUl/SlotMapDl リングを保持し（aerial/cuPHY-CP/cuphydriver/src/common/context.cpp:103-107）、UL/DL ワーカースレッドを YAML 指定の CPU コアへピン留め（aerial/cuPHY-CP/cuphycontroller/config/cuphycontroller_F08.yaml:69-75 の workers_ul: [2,3] / workers_dl: [4,5,6]）。L2 からは 3 スロット先行で要求が届く（l2_adapter_config_F08.yaml の slot_advance: 3）。

- OCUDU: 既存の upper PHY executor 上で非同期 CUDA stream に投げ、完了は CUDA event（kernel_complete_[buffer_index]、ocudu/lib/phy/upper/channel_processors/pusch/pusch_demodulator_gpu_impl.h:307）で追跡。SINR 報告を遅延同期させる report_deferred_sinr()（同 :156）など、同期点を後ろへ寄せる設計。

A-4. 設定・パラメータ駆動

- Aerial: セル構成・MPS SM 割当・ワーカーコア・圧縮等を cuphycontroller YAML で指定。例: mps_sm_pusch: 108, mps_sm_pdsch: 82, mps_sm_pdcch: 36, mps_sm_prach: 2（cuphycontroller_F08.yaml:38-44、チャネル毎に SM 数を予算化）。

- OCUDU: 全セレクタが auto/enabled/disabled の 3 値で統一（ocudu/README.md:198-256）。upper-PHY 6 項目（pusch/srs/pdsch/prach_acceleration_mode, pdsch_acceleration_nof_lanes, ldpc_decoder_algorithm）、split-8 lower-PHY 3 項目、OFH 1 項目（compression_acceleration_mode）。バリデーション実装は ocudu/apps/units/flexible_o_du/o_du_low/du_low_config_validator.cpp:85-90。

### B. CUDA 実装

B-1. CUDA Graphs

- Aerial: PUSCH RX は CUDA 12.4+ の conditional graph node を用いた 3 段条件分岐グラフ（aerial/cuPHY/src/cuphy_channels/pusch_rx.hpp:73-74 の CUgraphConditionalHandle m_conditional_node_C0/C1/C2_handle、#if CUDA_VERSION >= 12040）。チャネル推定はグラフマネージャ（aerial/cuPHY/src/cuphy/ch_est/ch_est_graph_mgr.cpp:24-38 の cuGraphAddKernelNode）。処理モードに PUSCH_PROC_MODE_FULL_SLOT_GRAPHS と device graph 起動が存在（aerial/cuPHY/src/cuphy/cuphy_api.h:112-117,164 付近）。

- OCUDU: lower-PHY TX/RX で graph 構成キャッシュ（TX 64 / RX 256 構成、ocudu/lib/phy/cuda/src/low_phy_tx.cu:26, low_phy_puxch_rx.cu:27 の DEVICE_GRAPH_CACHE_LIMIT）。OCUDU_LOWPHY_TX/RX_CUDA_GRAPHS 環境変数でオプトイン。upper-PHY 側は graph 不使用（stream + event ベース）(推測: コード検索で upper 側に cudaGraph API が見つからないことに基づく)。

B-2. ストリームと SM 資源管理

- Aerial: セル毎に UL/順序制御/DL の複数 stream（aerial/cuPHY-CP/cuphydriver/include/cell.hpp）。さらに MPS による SM 静的分割（B-A-4 の mps_sm_*）と green contexts（aerial/cuPHY-CP/cuphydriver/src/common/context.cpp:143 の use_green_contexts、mps.cpp の CU_DEV_RESOURCE_TYPE_SM）でチャネル間干渉を制御。

- OCUDU: cudaStreamCreateWithPriority(..., greatest_priority) を試行し失敗時は non-blocking にフォールバック（ocudu/lib/phy/cuda/src/low_phy_puxch_rx.cu:34-48）。PUSCH 復調器はメイン/スクランブラ/H2D/D2H の 4 stream（pusch_demodulator_gpu_impl.h:217-305）。SM 分割機構はなし。

B-3. カーネル設計

- Aerial: LDPC は SM 世代別の特化実装群（ldpc2_reg_index_fp_desc_dyn_sm80/86/90.cu、aerial/cuPHY/src/cuphy/CMakeLists.txt:403-408）。UL パケット順序制御は GDR-pinned フラグで GPU カーネルと NIC を同期させる order kernel（aerial/cuPHY-CP/cuphydriver/src/uplink/order_entity.cpp:52-74）。--use_fast_math を受信系カーネルに適用（aerial/cuPHY/src/cuphy/CMakeLists.txt:364-373）。

- OCUDU: PUSCH は chEst→等化→復調→デスクランブル→rate-dematch→LDPC を GPU 内で連結する E2E resident 設計（ocudu/lib/phy/cuda/include/pusch_e2e.h）。PDSCH はスクランブル+変調の fused kernel（ocudu/lib/phy/cuda/src/pdsch_fused.cu）。LDPC は layered min-sum で、正規化係数を Aerial cuPHY の実測値由来と明記: 「Per-Row Min-Sum Normalization Factors (Aerial SDK style)」「Values derived from Aerial g_min_sum_norm_BG1_Z384[]」「Rate-adaptive normalization tables (from cuPHY reference)」（ocudu/lib/phy/cuda/src/ldpc_decoder_flexible.cu:49,55,105,649）。2 codeword 同時処理（pairing）と早期終了も実装（同 :8-9 コメント）。

B-4. メモリ管理

- Aerial: pinned/GDR-pinned バッファ抽象（newGDRbuf、aerial/cuPHY-CP/aerial-fh-driver/app/fh_generator/src/gpudevice.cpp:74-77）、GDRCopy で NIC→GPU 書き込みをフラッシュ（同 :48-50）、メモリフットプリント計測（aerial/cuPHY-CP/cuphydriver/src/common/context.cpp:94-97）。

- OCUDU: iGPU では managed memory、dGPU では pinned へ自動フォールバックするリソースグリッド（ocudu/lib/phy/upper/resource_grid_cuda_visible_impl.h:91 の cudaMallocManaged、:596-676 のフォールバック、cudaDevAttrIntegrated 判定）。cudaMemAdvise/cudaMemPrefetchAsync(CUDA13+) のチューニングフック（同 :521-573）、cudaMemPool_t（pusch_demodulator_gpu_impl.h:223-224）、トリプルバッファ（NUM_BUFFERS=3、同 :291）。

B-5. ライブラリ依存・精度

- Aerial: FFT は cuFFTDx（mathdx 25.06、aerial/cuPHY/src/cuphy/CMakeLists.txt:25,386）。TensorRT(NVINFER) を ML チャネル推定に使用（ch_est/trtengine_chest.cpp）。cuBLAS/cuSOLVER/NVSHMEM はリンクなし（cuMAC の SVD も自前カーネル aerial/cuMAC/src/4T4R/svdPrecoding.cu）。LLR は FP16（aerial/cuPHY/src/cuphy_channels/pusch_rx.hpp:37 の #define LLR_FP16）。WMMA/MMA（Tensor Core）使用は両者とも検出されず — 混合精度は帯域削減目的(推測)。

- OCUDU: FFT は vkFFT（MIT、同梱） で cuFFT を使わない（ocudu/lib/phy/cuda/CMakeLists.txt:154-171 で vkFFT.h 必須、リポジトリ内に cufft 参照ゼロ）。vkFFT はマルチバックエンド（CUDA/HIP/OpenCL/Vulkan）ライブラリであり、マルチベンダ方針（ocudu/README.md:32-41）と整合する(推測: 選定理由の明文は無し)。INT8 量子化は両者とも未使用。

B-6. マルチ GPU / ネットワーク直結

- Aerial: GPUDirect RDMA サポートチェック（gpudevice.cpp:34 の cudaDevAttrGPUDirectRDMASupported）、DOCA GPUNetIO による GPU 発のパケット TX（gpu_comm_doca.cu の doca_gpu_eth_txq）。マルチ GPU は GpuDevice クラスでデバイス毎管理。

- OCUDU: 単一デバイス前提（cudaGetDevice ベース、ocudu/lib/phy/upper/phy_acceleration_resource_grid_factory.cpp:19-31）。GPUDirect は不使用で、OFH は GPU→ホスト→NIC 経路（pinned staging 4 slot、ocudu/lib/phy/cuda/src/ofh_compression.cu:10-25）。

### C. PHY チャネル処理カバレッジ

C-1. Aerial のカバレッジ（全チャネル GPU）

- DL: PdschTx（pdsch_tx.hpp:38、セルあたり最大 64UE: aerial/cuPHY/src/cuphy/cuphy.h:96、セルグループ 64 セル: 同 :99）、PdcchTx、SsbTx（スロットあたり 3 SSB: cuphy.h:58 付近）、CsirsTx（32 パラメータ: cuphy.h:57 付近）、BFW 計算 BfwTx（bfw_tx.hpp:29-132）。

- UL: PuschRx（early-HARQ サブスロット処理: cuphy_api.h:112-117,273）、PucchRx（F0-F4、scf_5g_fapi.h:155-160 の enum と cuphy_api.h:975-976 で確認）、PrachRx、SrsRx。

- 上限値（aerial/cuPHY/src/cuphy/cuphy.h で直接確認）: アンテナ 64（:53）、273 PRB（:69）、PUSCH 8 layers/UE group（:72）、DL 4 layers/TB・セル合計 32 layers（:1116,1119）、BBU 32 layers（:49）、256QAM まで（:1104、CUPHY_QAM_1024 は存在せず）、最大 TB 159,749+24 byte（:56）。

- チャネル推定は MMSE/multi-stage MMSE/RKHS/LS の選択式（cuphy_api.h:231 の chEstAlgo）+ TensorRT ベース ML 推定。LDPC 早期終了（cuphy_api.h:217）、FP16（:218）。

C-2. OCUDU のカバレッジ（選択的 GPU 化）

- GPU 化済み: PUSCH E2E（LS chEst + ZF/MMSE/MMSE-IRC 等化: ocudu/lib/phy/cuda/include/pusch_e2e.h:26-30、transform precoding は 1 レイヤ MSG3 相当のみ: 同 :235-258）、LDPC enc/dec、CRC、rate matching、scrambling、変調（QPSK〜256QAM: modulation.h:21-27）、PDSCH fused TX、SRS 推定（4 port、TA 推定: srs_estimator.h:46-79）、PRACH（lower 復調 GPU / upper 検出は CPU 既定: ocudu/README.md:70-72。CUDA 検出器自体は prach_detector_cuda_impl.cpp に存在）、lower-PHY TX/RX、OFH BFP 8/9/10/12/14/16-bit + 無圧縮（ofh_compression.cu の switch 文で全幅確認）。

- 非 GPU（CPU のみ）: PDCCH、PBCH/SSB、PUCCH F0-F4、CSI-RS、UCI エンコード（ocudu/lib/phy/cuda/src/ に該当カーネルなし、CPU factory のみ: ocudu/lib/phy/upper/channel_processors/{pdcch,ssb,pucch}/factories.cpp）。Polar カーネル（polar.cu、最大 1024 bit payload: polar.h:18-22）は PUSCH 内 UCI 復号にのみ結線（pusch_demodulator_gpu_impl.cpp:218-287、UCI codeblock ≤2 等の制約付き）。

- GPU 経路の制約（ocudu/lib/phy/upper/channel_processors/pusch/demodulator_factories.cpp:152-161 の supports_accelerated_demod()）: 1-4 レイヤ、RX port {1,2,4,8}、レイヤ数 ≤ port 数、multi-layer transform precoding 不可。条件外は CPU へ自動フォールバック。

- 本体上限の拡張: CUDA コミットが MAX_NOF_RX_PORTS を 4→8、MAX_NRE_PER_RB を 156→164 に拡張（ocudu/include/ocudu/ran/pusch/pusch_constants.h、git show 9fd4047 で差分確認）— massive MIMO 方向への布石。

C-3. 対比のポイント

- Aerial は制御系チャネル（PDCCH/PBCH/PUCCH）も GPU で処理するため CPU 側 L1 負荷が原理的に小さい。OCUDU は制御系を CPU に残すため、セル数スケール時は CPU 側がボトルネックになり得る(推測)。

- ビームフォーミング/プリコーディング: Aerial は SRS ベース BFW 計算をパイプラインとして持つ（bfw_tx.cpp、L2 アダプタの enable_beam_forming: 1）。OCUDU の CUDA 範囲にビームフォーミングはない。

### D. 機能分割 & インターフェース

- FAPI: Aerial は SCF FAPI v10.04 ベース + ベンダ拡張メッセージ（BFW CVI 要求 0x90/0x91 等、aerial/cuPHY-CP/scfl2adapter/lib/scf_5g_fapi/scf_5g_fapi.h:35-40,87-160）。L2-L1 間トランスポートは nvIPC 共有メモリ（cuphycontroller.yaml の transport: shm）。OCUDU は自前 FAPI 実装（ocudu/lib/fapi_adaptor/）を持つが、CUDA アクセラレーションは FAPI より下の upper/lower PHY 内で完全に透過（外部 IF 変更なし）。

- O-RAN FH: Aerial は eCPRI v1（aerial/cuPHY-CP/aerial-fh-driver/include/aerial-fh-driver/oran.hpp:193）、BFP 9/14-bit 構造体（同 :339,344）、CUS v05.00 サブセット。M-plane は FH ドライバ内に記述なし（上位での扱いと推測）。OCUDU は既存 lib/ofh の U-plane ビルダ/デコーダに GPU 圧縮をバッチ統合（ocudu/lib/ofh/serdes/ofh_uplane_message_builder_impl.cpp +267 行、batched symbol 書き込み: ofh_uplane_rx_symbol_data_flow_writer.cpp）。

- タイミング: Aerial は PTP 同期状態を FAPI エラーコードで監視（scf_5g_fapi.h:58-63 の SCF_ERROR_CODE_PTP_SYNCED 等）、PTP プロセスの CPU affinity 設定（cubb_scripts/install/versions.sh:89,126）。OCUDU の CUDA 変更はタイミング系に手を入れていない。

### E. パフォーマンス / 最適化

- OCUDU の公開実測値（ocudu/README.md:97-110、DGX Spark GB10、再現スクリプト付き）:

- PUSCH レイテンシ 100MHz/273PRB/4L/8port/MCS20: CPU 13,122.3µs → GPU 618.9µs（21.2 倍）

- PDSCH p50 同条件 4L/4port: 625.0µs → 186.0µs（3.36 倍）

- OFH BFP 9-bit 圧縮/伸長: 26.7〜72.6 倍

- PUSCH 感度: GPU と CPU の差 -0.1dB（10% BLER 点） — ビット精度でなく BLER 等価性で検証

- 注意点として明記: 20MHz 1 レイヤでは GPU の方が遅い（PUSCH 262.3µs vs 225.8µs、PDSCH 79.9µs vs 29.4µs）— 起動/同期オーバーヘッド未償却

- Aerial: リポジトリ内に公表性能数値なし。代わりに GPU 単体性能測定ツール cubb_gpu_test_bench（「特定スロット数にわたり各ワークロードのレイテンシを測定」「TDD パターン F08/F09/F14 のセル容量自動判定」、aerial/testBenches/README.md:9-12,28,169）、nsys トレース連携（同 :195）。

- リアルタイム機構: Aerial はカーネルブートパラメータレベルで規定 — isolcpus（DGX Spark で 4-19、GH200 で 4-64: versions.sh:86,124）、nohz_full/idle=poll/rcu_nocbs（aerial/cuPHY/util/cuBB_system_checks/README.md:57-58）、DPDK スレッドのコア固定（cuphycontroller_F08.yaml:32）。OCUDU は scripts/ocudu_performance（governor=performance、ネットワークバッファ 33MB 化）と OCUDU 標準の affinity 管理（ocudu/apps/services/worker_manager/os_sched_affinity_manager.h:11-20）のみで、専用カーネルや isolcpus の強制はない。

- トレーシング: OCUDU は CUDA ヘッダ非依存のランタイム NVTX 連携 scoped_trace を新設（ocudu/include/ocudu/support/tracing/scoped_trace.h:12-63、OCUDU_NVTX_TRACE=1 で有効化）。Aerial は NVTX3 + CUPTI を cuphy にリンク（aerial/cuPHY/src/cuphy/CMakeLists.txt:386）。

### F. 標準準拠

- 両者とも 3GPP リリースの明示タグはコード内に無い。Aerial は 5GModel が「3GPP 仕様に基づく」TV 生成を行い（aerial/README.md:19-20、aerial/5GModel/nr_matlab/readme.md: Compliance/TestVector/Performance の 3 テストセット）、PUCCH F2-4・massive MIMO・SRS ビームフォーミング等 Rel-16/17 相当機能を含む(推測)。OCUDU 本体は「3GPP and O-RAN Alliance specifications に準拠」を標榜（ocudu/README.md:496-500）。

- numerology: Aerial は µ=0..3（cuphy_api.h:64）で FR2 含む。OCUDU CUDA は SCS 15/30/60/120kHz をパラメータとして受ける（pusch_e2e.h の scs_khz）が、OTA 検証は FR1 (n78) 中心（ocudu/README.md:178）(推測: FR2 実機検証の記述なし)。

### G. テスト & 検証

- Aerial: MATLAB 5GModel で生成した HDF5 TV を cuPHY の各チャネル test/example が消費（aerial/cuPHY/src/cuphy_hdf5/cuphy_hdf5.h、TV_PUCCH_F*_gNB_CUPHY_*.h5 形式: cuphy_ex_gen_perf_curve_from_file.cpp:275-289）。E2E は ru-emulator（ConnectX-5 100GbE 最適化: aerial/cuPHY-CP/ru-emulator/README.md）+ testMAC。公開 CI 設定はなし（.github/workflows 不在）。

- OCUDU: GPU/CPU パリティテスト（ldpc_decoder_gpu_cpu_test.cpp、pusch_gpu_cpu_result_parity_test.cpp 等）、BLER 感度スイープ（pusch_e2e_sensitivity_sweep.cpp）、E2E パイプライン（pusch_e2e_pipeline_test.cpp）、ストレス（pusch_64qam_stress_test.cpp）等 25 本の CUDA テストを ctest に統合（ocudu/README.md:426-465、DGX Spark で 12+8 本 100% pass のログ付き）。TV は自己生成で 3GPP 公式 TV ではない。.gitlab-ci.yml に CUDA 専用ジョブは見当たらない(推測: CI は CPU ビルドのみ)。

### H. ハードウェア依存

- Aerial 実行リファレンス（aerial/cubb_scripts/install/versions.sh）: DGX Spark（CUDA arch 121、:92）/ Supermicro GH200 480GB（arch 90、:129）。NIC は ConnectX-7（install_services.sh コメント）/ BlueField-3（cuBB_system_checks/README.md:114）。DOCA 3.2.1 + GDRCopy 2.5.1 必須（versions.sh:63,78,100,115）。hugepages 24GB（:119）。FH 経路に NVIDIA NIC + DOCA が事実上必須。

- OCUDU: CMAKE_CUDA_ARCHITECTURES 明示指定で sm_89〜121 をサポート（ocudu/README.md:134-141）、未指定なら native。Tegra/Jetson/Orin/Thor/Spark を CMake が自動検出し（ocudu/lib/phy/cuda/CMakeLists.txt:27-105）、iGPU では managed memory 経路を使う第一級サポート。NIC は汎用（OFH は標準ソケット既定、DPDK は ENABLE_DPDK=OFF 既定: ocudu/CMakeLists.txt）。Split-8 は UHD/ZMQ（ENABLE_UHD/ENABLE_ZEROMQ 既定 ON）。

### I. ソフトウェア依存 & エコシステム

- Aerial: CUDA 13.1.1 / GPU driver 590.48.01 / 専用カーネル 6.17.0-1014-nvidia(DGX Spark)・6.8.0-1025-nvidia-64k(GH200) をインストーラが固定（versions.sh:60,72,74,97,109,111）。DPDK は DOCA 経由で導入。デプロイは NGC コンテナ + HPCCM レシピ（aerial/cuPHY-CP/container/README.md）。

- OCUDU: CUDA toolkit の最小バージョン強制なし（find_package(CUDAToolkit REQUIRED) のみ、ocudu/lib/phy/cuda/CMakeLists.txt:113-116）。実測環境は CUDA 13.0.88 / driver 580.95.05（ocudu/README.md:56-57）。vkFFT は MIT ライセンスで同梱（ocudu/lib/phy/cuda/third_party/vkfft/LICENSE）。Docker は汎用 OCUDU 用のみで CUDA プリセットなし（ocudu/docker/Dockerfile:14-37 に CUDA 層なし）。

### J. ライセンス & 公開性

- Aerial: Apache License 2.0（aerial/LICENSE, copyright 2025 NVIDIA）。フルソース公開でバイナリ blob は確認されず。ただし「Aerial is not accepting contributions at this time」（aerial/README.md:71）で、git 履歴はリリーススカッシュ 5 コミットのみ（git shortlog: 著者 aerial のみ）— オープンソースだがオープン開発ではない。

- OCUDU: BSD 3-Clause Open MPI variant（ocudu/LICENSE、copyright 2021-2026 Software Radio Systems Limited）。CUDA カーネルの SPDX は Copyright (C) 2021-2026 DeepSig Inc（ocudu/lib/phy/cuda/src/*.cu ヘッダ）。Linux Foundation ガバナンス + TSC、コントリビューション受け付け（ocudu/CONTRIBUTING.md、ocudu/README.md:509-520）。本 preview は upstream 統合を TSC と調整中（ocudu/README.md:467-483）。

- 注目点: OCUDU の LDPC 正規化テーブルが「Aerial SDK 由来」と明記されている（前掲 B-3）。Aerial の Apache 2.0 化により、こうした実装知見の流用が法的に可能になったことを示す事例(推測: ライセンス上の評価は法務確認が必要)。

### K. 拡張性 / プログラマビリティ

- Aerial:

- pyAerial: cuPHY サブセットの Python API。「ML 研究者向け: モデル検証・ベンチマーク・データセット生成」（aerial/pyaerial/README.md:1-6）。neural receiver / LLRNet データセット生成 / dataLake チャネル推定等の Jupyter notebook 9 本以上。TensorRT/Torch 連携（pyaerial/container/requirements.txt:20-21）。

- data_lake + E3 agent: FH・PUSCH・チャネル推定データを ClickHouse に収集（aerial/cuPHY-CP/data_lake/data_lake.cpp:23-37 の fhInfo/puschInfo/hestInfo）、E3 インターフェース実装 e3_agent.cpp が dApp 連携の受け口。研究用 AI-RAN ループ（データ収集→学習→推論差し込み）がリポジトリ内で完結。

- ML 推論の本番組込みは TensorRT チャネル推定（trtengine_chest.cpp）が既に存在。

- 一方、cuPHY 自体への独自カーネル追加は API が巨大で channel クラスと密結合のため改造コストが高い(推測)。

- OCUDU:

- マルチベンダ前提の抽象: resident_softbit_buffer は void* execution_context / void* completion_token の opaque token 設計で CUDA 型を一切漏らさない（ocudu/include/ocudu/phy/upper/acceleration/phy_acceleration.h:22-40）。「CUDA は最初のバックエンドであり、複数ベンダ・複数アーキテクチャを支える枠組みが意図」（ocudu/README.md:32-41）。

- 新規アクセラレータ追加は factory/selector への登録で済む構造（例: srs_estimator_factory.cpp、demodulator_factories.cpp の layer-select wrapper）。

- dApp/xApp・AI/ML 連携は CUDA 範囲には存在しない（lib/e2 は本体機能で CUDA 非連動）。

### L. ドキュメント & 開発者体験

- Aerial: NVIDIA Docs Hub（外部）+ コンポーネント README + make help 付きインストーラ。コンテナで環境再現性は高いが、専用カーネル・NIC 要件のためオンボーディングの物理的ハードルが高い(推測)。

- OCUDU: README 527 行（ビルド→設定→ベンチ→検証まで再現コマンド付き）、phy_acceleration.dox 162 行の設計原則文書、lib/phy/cuda/README.md のスタンドアロン開発手順。カーネル単体を cmake -S lib/phy/cuda で独立ビルド可能（ocudu/lib/phy/cuda/README.md:33-48）で、カーネル開発の敷居は低い。

### M. 成熟度 & コミュニティ

- Aerial: タグ 25.3.0/25.3.1/25.3.2/26.1.0/26.1.1 のリリースケイデンス（約四半期 + パッチ）。サポートレベル「Maintained」（aerial/README.md:78）。商用採用事例の記述はリポジトリ内になし（NVIDIA の対外発表ベース）。開発はクローズド（履歴 5 コミット、全て aerial アカウント）。

- OCUDU: 本体は多数コントリビュータのオープン開発（直近 50 コミットに 10 名以上: Eckermann, Maroszek, Paisana 他）。CUDA 部分は DeepSig 2 名による preview で、「統合後に本リポジトリは削除/アーカイブされ得る」（ocudu/README.md:14-18）。直近コミット 2026-06-08 とアクティブ。

## 5. OCUDU 視点の示唆（Aerial 設計からの取り込み候補とギャップ)

- 制御系チャネルの GPU 化余地: Aerial は PDCCH/SSB/PUCCH/CSI-RS も GPU 化し CPU 負荷を最小化している。OCUDU は polar カーネル（polar.cu）を既に持つため、PDCCH/PBCH エンコードの GPU 結線は比較的近距離のギャップ。PUCCH F2-4 受信（polar 復号利用）も同様。

- CUDA Graphs の upper-PHY 適用: Aerial の conditional graph（早期終了・データ依存分岐をグラフ内で処理、pusch_rx.hpp:73-74）は、OCUDU の slot 単位 kernel launch オーバーヘッド（20MHz で GPU が CPU に負ける要因）への直接的な対策になる。OCUDU は lower-PHY に graph キャッシュの足場を既に持つ。

- SM 資源分割（MPS/green contexts）: マルチセル・マルチチャネル同時実行時の干渉制御として Aerial の mps_sm_* 予算化（cuphycontroller_F08.yaml:38-44）は有効。OCUDU の pdsch_acceleration_nof_lanes は萌芽的な同等概念であり、green contexts への発展余地がある。

- early-HARQ / サブスロット処理: Aerial の 4 シンボル時点 HARQ 判定（cuphy_api.h:112-117）は低レイテンシ要件（URLLC）で重要。OCUDU の resident 設計はシンボル単位処理への拡張に親和的(推測)。

- FH 直結（GPUDirect/DOCA）: OCUDU の OFH GPU 圧縮はホスト経由のため、スケール時は PCIe/メモリ帯域が制約になる。Aerial 型の NIC→GPU 直結は効果が大きいが、NVIDIA NIC + DOCA への依存が生じ、OCUDU のベンダ中立方針とトレードオフ。導入するなら ethernet 層の backend 抽象として隔離するのが OCUDU 流。

- テストベクタ戦略: Aerial の MATLAB 5GModel→HDF5 TV のような仕様準拠リファレンスを OCUDU は持たない（GPU/CPU パリティのみ）。3GPP 38.141 系コンフォーマンスへの接続が今後の品質保証ギャップ。

- AI/ML フック: Aerial の data_lake/E3/pyAerial に相当するものが OCUDU には無い。DeepSig の背景を踏まえると将来的な追加が予想されるが(推測)、現状は「従来型 PHY の高速化」に限定。

- 逆に OCUDU が優位な点（Aerial から学ぶ必要がない点）: CPU フォールバックと auto モードによる段階的導入、iGPU/エッジ対応、vkFFT による FFT のベンダ非依存、opaque token のバックエンド抽象、公開実測値と再現スクリプト。これらは Aerial に無い OCUDU の差別化要素であり、upstream 統合時にも維持すべき設計。

## 6. 未解決事項・要確認リスト

- Aerial の実性能数値: リポジトリに公表値が無いため、セル容量・スループット・レイテンシは NVIDIA 公式ドキュメント（docs.nvidia.com/aerial）または実測での確認が必要。

- Aerial の M-plane / nFAPI: FH ドライバに M-plane 実装は見当たらず、nFAPI への言及も未発見。上位統合（例: OAM、cuphyoam）側の確認が必要。

- OCUDU CUDA の OTA 実績範囲: README は B200(UHD) n78 20MHz の設定例と DGX Spark 検証ログのみ。OFH 構成（実 O-RU）での GPU 圧縮の実機検証状況は不明。

- OCUDU の PUSCH GPU 経路の上限: GPU 路は 4 レイヤ/8 port までで、MAX_NOF_RX_PORTS=8 への拡張はあるが 64TRX 級 massive MIMO への道筋は本 preview からは読めない。

- 3GPP リリース対応の正確な範囲: 両者ともリリース番号の明示が無く、機能からの推定に留まる。提案資料に使う場合は各社のリリースノート/仕様書での裏取りを推奨。

- Aerial のコード生成系: cuPHY の一部ヘッダが巨大（25 万行超の .h）で、自動生成コードの可能性がある。生成元（社内ツール）は非公開のため改変容易性の評価は限定的。

- ライセンス上の相互利用: OCUDU の LDPC テーブルが Aerial 由来である点（ldpc_decoder_flexible.cu:55）は Apache 2.0 → BSD への取り込みとして一般に可能だが、NOTICE 義務等の精査は法務確認が必要。

- shallow clone の制約: 本調査は --depth 50 で実施。全履歴ベースのコミット統計（総コミット数・全コントリビュータ数）は完全ではない。

本レポートは両リポジトリのソースコード静的調査に基づく。実行・実測は行っていない。